## PROJE_MASTER_BELGESI_V1
--------------------------------------------------
SISTEM: AKILLI OTOPARK OTOMASYONU
DONANIM: RPI 5 8gb, Raspberry Pi AI Kamera, USB CAM, SERVO
YAZILIM: PYTHON, FLASK, SQLITE3, OPENCV, SMTP 

AKIS SENARYOSU:
1- RPi ;

## RPi;

## hem internete bağlı olabilmeli, hem de kullanıcıların telefon ile RPi de bulunan web serverdaki kullanıcı arayüzüne bağlanabilmesi için Access point olarak çalışabilmeli

## web sayfaları mobil telefon ekran özelliklerine göre dizayn edilmeli

## yönetici RPi ya uzaktan bağlanabileceği ayrı bir web sayfasına sahip olmalı ve bu sayfaya sadece güvenli bir parola aracılığı ile internet üzerinden girilebilmeli,

## yönetici bu sayfa aracılığı ile veri tabanında istediği bilgileri 			değiştirebilmeli

## yönetici bu sayfada otopark kullanım koşullarını veritabanında kaydedilebilecek şekilde girebilmeli (veritabanında “kosullar” tablosu)

## yönetici “plates” ve “hak” tablolarında istediği değişiklikleri yapabilmeli

## kullanıcıların RPi dan yayın yapan Access point üzerinden veya internet üzerinden bağlanabileceği ayrı bir web sayfasına sahip olmalı

## Kullanici RPi Wi-Fi ağına bağlanır

## ​Kullanıcı bir kez plaka kaydı yaptığında, telefonun tarayıcısına "Bu cihaz 34ABC123 plakasına aittir" bilgisini kaydeden gizli bir anahtar bırakılır ve sonraki girişlerde “plates” tablosunda bu çerez kaydı aranır .

## ​Kullanıcı ilk bağlandığında plaka ile eşleşen bir Session Token oluşturulur. Bu token hem veritabanına hem cihazın tarayıcısına kaydedilir. Böylece kullanıcı Access Point'e bağlandığı anda, plaka girmesine gerek kalmadan kendi panelini görür.

## Kayıt yoksa;

## kullanıcıya bu sayfada otopark kullanım koşulları gösterilir (veritabanında sadece yöneticinin değiştirebileceği “kosullar” tablosu)

## Kullanıcı plaka/odeme formu doldurur. Bu formda kullanıcıdan isim, soyad, plaka, tel, e-posta, araç markası, yapacağı ödeme miktarı sorulur. plaka tanımlı değilse “plates” tablosunda bu girilen bilgiler ile yeni bir kayıt açar ve “hak” tablosunda tarihleri belli olmayan 'BEKLEMEDE' kaydi acar ve yoneticiye direkt MAIL atar. Yonetici, Port Yönlendirme ile disaridan (Internet) baglandigi sifreli /admin panelinden onay verir ve plakaya-kullanıcıya GUN tanimlar.

## Kayıt varsa;

## kullanıcı plaka/odeme formu doldurur. Bu formda kullanıcıdan plaka,  yapacağı ödeme miktarı sorulur. Bu plaka “plates” te kayıtlı değilse kayıt açılır ve  “hak” tablosunda tarihleri belli olmayan 'BEKLEMEDE' kaydi acar ve yoneticiye direkt MAIL atar. Yonetici, Port Yönlendirme ile disaridan (Internet) baglandigi sifreli /admin panelinden onay verir ve plakaya-kullanıcıya GUN tanimlar.

## eğer aktif bir kaydı veya kayıtları varsa koşullar sayfa sonunda gösterilmek üzere;  otoparkı kullanabileceği süre başlangıç bitiş tarihleri, yaptığı ödemeler gösterilmeli ve otopark gözlem kamerası yayını gösterilmeli

## aşağıda açıklanan tablolarda kullanıcı ve diğer bilgileri barındıran bir sqlite veri tabanına ev sahipliği yapmalı

## koşullar tablosu(kod numeric, text string)

## plates tablosu (kod numeric, plaka string, name string, surname string, tel string, eposta string, araç_marka string)  start_date date, finish_date date, false_out date, durum string, macadres string)

## “hak” tablosu,(kod numeric, plaka string, start_date date, finish_date date, false_out date, durum string, odeme numeric, günlükfiat numeric)

## “Plates” tablosu ile “hak” tablosu “plaka“ sahası ile birbirlerine bağlı olmalı, “plates” teki bir kayda ait birden fazla “hak” kaydı olabilmeli

## plates tablosunda “durum” sahası, {“BEKLEMEDE”,”AKTİF”,”BİTTİ”,”BORÇLU”} olarak değiştirilebilir olmalı, “beklemede” kullanıcının web üzerinden istek yaptığını ödemenin beklendiği, “aktif” ödemenin yapıldığı ve kayıtta belirtilen tarihlerde (bu tarihler dahil) otoparka giriş-çıkış yapılabileceği, “bitti” ise daha önceden yapılan ödemelere ait sürelerin bittiğini belirtmek üzere kullanılacak. Aktif kayıtlar her gün başlangıcında kontrol edilecek ve süre bitti ise “durum” sahası “bitti” olarak değiştirilecek. RPi sürekli açık kalacağı için, Python içinde arka planda çalışan bir APScheduler (zamanlanmış görev) ekleyerek her gece 00:00'da "durum" güncellemelerini otomatik yapabiliriz.  plakaya ait “aktif” kayıt yoksa otopark kapısı kullanıcıya açılmayacak. Kullanıcı ve plaka aynı anlamda kullanılmıştır. bir plakaya ait birden fazla “aktif” kayıt olabilir. Plates tablosunda, bulunulan güne ait “aktif” bir kayıt bulunursa kullanıcıya otopark kapısı giriş veya çıkış için açılacaktır. Kullanıcıya ait “aktif” bir kayıt yoksa kullanıcının girişi için kapı açılmayacak ama çıkışı için kapı açılacaktır. Bu durum yöneticiye e-posta ile bildirilecek ve “false_out” sahası çıkış tarihi ile ve “durum” sahası ise “borçlu” olarak değiştirilecektir

## SQLite "Concurrency" (Eşzamanlılık): SQLite aynı anda yazma işlemlerinde kilitlenebilir. Threading kullanacağımız için veritabanı bağlantılarını check_same_thread=False modunda açmalı ve işlemleri kısa tutmalıyız.

## Raspberry Pi AI Kamera

## Ai Kamera ile RPi senkronize çalışabilmeli

## Ai kamera kapıya 9 metre mesafeye konacak ve hem giriş için hem çıkış için plaka okuması sağlanacak

## Ai kamera plaka tanıma işlemini yapacak

## USB kamera

## Otoparktaki tüm park yerlerini görebilecek ve gözlem kamerası olarak kullanılacak

## Web sayfaları üzerinden hem yönetici hem “aktif” kullanıcılar için canlı yayın yapacak

## Otoparktaki tüm belirlenen alanları takip ederek araçlara ait yerlerin dolu boş olduğunu takip edecek ve sisteme boş dolu bilgisi verebilecek

## Motor

## Otopark giriş kapısını açmak üzere RPi üzerinden kontrol edilecek

## ​Donanım ve Performans İpuçları

## AI Kamera ve OpenCV: Raspberry Pi AI Kamera, libcamera tabanlı çalışır. Standart cv2.VideoCapture(0) yerine, kameranın kendi kütüphanesini (Picamera2) kullanarak görüntü alıp OpenCV formatına çevirmek, NPU (AI işlemcisi) avantajını kullanmanı sağlar.

## ​Gözlem Kamerası (USB Cam) Yayını: Canlı yayın (Streaming) işlemi işlemciyi yorar. Flask üzerinden Multipart JPEG (MJPEG) akışı yapmak en hafif ve mobil uyumlu yöntemdir

## ​Sistemi şu 4 ana modül üzerine inşa edeceğiz:

## ​Network Manager: RPi'yi hem internete bağlı tutup hem de bir hostapd servisi ile Access Point (WiFi Noktası) olarak çalıştıracak katman.

## Web Server (Flask): * / : Mobil uyumlu kullanıcı plaka/odeme formu ve canlı yayın.  /admin : Yönetici paneli, tablo yönetimi ve koşul güncelleme.

## Vision Engine (AI Kamera + OpenCV): * AI Kamera: Plaka tanıma ve yetki kontrolü.

## ​Action Controller: Servo motor kontrolü ve SMTP mail gönderim motoru.

## ​USB Kamera: Alan doluluk analizi ve MJPEG yayın.

## TEKNIK ISTERLER:
- Threading: Ai Kamera ve Web Server es zamanli calismali.
- SMTP: Araci kurumsuz mail iletimi.
- OpenCV: Plaka tanima ve doluluk analizi.
- SQL: Veritabaninda mac adres, plaka ve tarih sorgulama.
- Baglanti: Flask üzerinde mutlaka Flask-Login gibi bir kütüphane ile şifreleme ve "Brute Force" koruması yapmalıyız. Ayrıca standart 80 portu yerine (servis sağlayıcılar bazen engeller) 8080 veya farklı bir port yönlendirmesi daha stabil olabilir.

NOT: Bu belge Gemini modeline geri verildiginde sistemin tum Python kodlarini eksiksiz uretecektir.
--------------------------------------------------

## izleyeceğimiz rota:

## ​Veritabanı ve Flask Temelleri

## ​Önce sqlite3 şemasını oluşturacağız, ardından Flask-Login ve Cookie/Session yapısını içeren mobil uyumlu temel Web Server iskeletini kuracağız.

## Bu web arayüzlerinin (HTML/CSS) tasarlanması

## ​Vision Engine (AI Kamera ve USB Cam)

## ​Picamera2 entegrasyonu ile plaka okuma mantığını ve USB kamera üzerinden MJPEG canlı yayın akışını kodlayacağız.

## ​SMTP ve Otomasyon (APScheduler)

## ​Yöneticiye mail atma ve gece yarısı veritabanı durumlarını (BİTTİ/AKTİF) güncelleme fonksiyonlarını ekleyeceğiz.

## ​Entegrasyon ve Final

## ​Tüm modülleri Threading yapısı altında birleştirip servo motor tetikleme mantığını bağlayacağız.